CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2023

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT TỪ GỖ VÀ KIM LOẠI ĐAN NHỰA GIẢ MÂY TẠI LÔ B6 CỦA CỤM CÔNG NGHIỆP GÒ CẦY, XÃ BÌNH THÀNH, HUYỆN TÂY SƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 13/10/2023

của UBND tỉnh)

| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK VIVA | CÔNG TY TNHH TVXD PHƯƠNG VIỆT QUY NHƠN |
| --- | --- |

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. Mục tiêu, đối tượng áp dụng, phân công thực hiện.

1. Mục tiêu quy định quản lý:

a) Quy định này để quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật; quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi ranh giới đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Lô số B6, Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 13/10/2023.

b) Làm cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt và xem xét cấp phép xây dựng công trình có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến các hoạt động quản lý quy hoạch, kiến trúc; đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Lô số B6, Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3785/QĐ-UBND ngày 13/10/2023.

3. Phân công thực hiện:

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh về thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với mọi hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình và quản lý quy hoạch xây dựng - kiến trúc theo đúng quy hoạch được duyệt và Quy định này.

II. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới: Khu đất lập quy hoạch có vị trí tại lô B6, Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn; có giới cận cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp : Lô đất sản xuất B4 và B5;

- Phía Nam giáp : Lô đất sản xuất B7;

- Phía Đông giáp : Dải cây xanh cách ly của cụm công nghiệp;

- Phía Tây giáp : Đường quy hoạch Đ1 lộ giới 16m.

2. Quy mô diện tích lập quy hoạch: 21.903,7 m2 (khoảng 2,19ha).

- III. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch:

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại lô B6 của cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 05/4/2021. Tuy nhiên, trong thời điểm này do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 kéo dài, dẫn đến sự khủng hoảng nghiêm trọng về nền kinh tế trên phạm vi cả nước, do đó các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án trong đó có các dự án nhà máy sản xuất, kinh doanh nên việc triển khai dự án bị chậm so với tiến độ; theo đó, dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 và cho gian hạn tiến độ thực hiện dự án đến Quý 2/2024.

Ngoài ra, qua khảo sát thực tế hiện trạng địa hình, địa chất tại khu vực, một số vị trí có địa hình trũng thấp, thường xuyên bị ngập nước nên lớp đất nền móng bên dưới không đảm bảo an toàn để xây dựng công trình, cần gia cố nền móng sẽ làm phát sinh quy mô xây dựng và tổng mức đầu tư dự án. Do đó, cần điều chỉnh lại mặt bằng bố trí, vị trí, quy mô các khu chức năng, các hạng mục công trình để phù hợp với điều kiện địa hình hiện trạng tại khu vực nhằm đảm bảo tính khả thi triển khai thực hiện dự án.

Từ các vấn đề nêu trên, việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại lô B6 của cụm công nghiệp Gò Cầy là cần thiết và phù hợp theo các quy định hiện hành.

IV. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

- Quy hoạch xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây với công suất thiết kế 15.000 sản phẩm bàn ghế thành phẩm các loại/năm; 800 sản phẩm giường thành phẩm/năm.

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, triển khai dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

V. Quy định về chức năng sử dụng đất.

- Cơ cấu sử dụng đất:

Căn cứ vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Lô số B6, Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn đã được phê duyệt, cơ cấu sử dụng đất như sau:

Bảng cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh:

| STT | Loại đất | Theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh |  | Quy hoạch điều chỉnh |  | Tăng (+); Giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | (m2) |
| 1 | Đất xây dựng công trình | 9.208,0 | 42,04 | 11.731,95 | 53,56 | +2.523,95 |
| 2 | Đất sân bãi và đường nội bộ | 8.243,90 | 37,64 | 5.249,95 | 23,97 | -2.993,95 |
| 3 | Đất cây xanh | 4.451,80 | 20,32 | 4.921,80 | 22,47 | +470,0 |
| Tổng cộng: |  | 21.903,70 | 100 | 21.903,70 | 100 | - |

* Bảng thống kê chi tiết các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

| STT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Tầng cao XD tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng công trình |  | 11.731,95 | 53,56 | 10.522,70 | 2 |
| 1 | Xưởng sản xuất 1 | 1 | 5.040,00 |  | 5.040,00 | 1 |
| 2 | Xưởng sản xuất 2 | 2 | 5.320,00 |  | 5.320,00 | 1 |
| 3 | Nhà chứa hóa chất + CTR + CTNH | 3 | 40,00 |  | 40,00 | 1 |
| 4 | Bể nước PCCC | 4 | 480,00 |  | - | 1 |
| 5 | Nhà vệ sinh 1 | 5 | 27,00 |  | 27,00 | 1 |
| 6 | Nhà vệ sinh 2 | 6 | 27,00 |  | 27,00 | 1 |
| 7 | Nhà bảo vệ | 7 | 14,00 |  | 14,00 | 1 |
| 8 | Nhà để xe | 8 | 90,00 |  | 90,00 | 1 |
| 9 | Trạm biến áp 250KVA | 9 | 6,00 |  | - | 1 |
| 10 | Bể xử lý nước thải | 10 | 48,00 |  | - | 1 |
| 11 | Nhà xử lý sơn thừa | 11 | 28,70 |  | 28,70 | 1 |
| 12 | Bể tẩy rỉ | 12 | 51,25 |  | - | 1 |
| 13 | Nhà văn phòng kết hợp Showroom + Nhà ăn ca | 13 | 560,00 |  | 1.120,00 | 2 |
| 14 | Mái che | 14 | 390,00 |  | - | - |
| II | Ðất sân bãi, giao thông nội bộ |  | 5.249,95 | 23,97 | - | - |
| III | Ðất cây xanh |  | 4.921,80 | 22,47 | - | - |
| IV | Tổng cộng |  | 21.903,70 | 100,00 | - | - |

2. Các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc:

- Tầng cao xây dựng:

+ Hạng mục Nhà văn phòng kết hợp showroom + nhà ăn ca: 02 tầng.

+ Hạng mục Xưởng sản xuất, nhà chứa hóa chất + CTR + CTNH, nhà để xe, nhà xử lý sơn thừa, nhà vệ sinh và nhà bảo vệ: 01 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: Các hạng mục xây dựng chính của công trình (bao gồm Xưởng sản xuất, nhà văn phòng làm việc kết hợp showrom, nhà ăn ca) lùi tối thiểu 08m so với ranh giới khu đất; hạng mục nhà bảo vệ trùng với chỉ giới đường đỏ tuyến đường quy hoạch Đ1; các hạng mục còn lại lùi tối thiểu 1m so với ranh giới khu đất. (Chi tiết xem bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng kèm theo hồ sơ quy hoạch).

VI. Quy định về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

- 1. Nguyên tắc chung:

- Việc tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan trong dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây hướng tới sự liên kết hài hòa, thống nhất, đồng bộ trên toàn khu vực, có tính đến mối liên hệ về không gian với các khu vực lân cận.

- Khớp nối với các dự án đã xây dựng trong khu vực lân cận, tạo nên một tổng thể không gian kiến trúc - cảnh quan thống nhất và hài hòa.

- 2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- Tính chất khu quy hoạch là một Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây, hình thức kiến trúc chủ yếu là nhà xưởng, nhà kho.

- Bố trí các dải cây xanh bên trong khuôn viên nhà máy đảm bảo tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu 20% tổng diện tích khu đất, việc bố trí cây xanh phải đảm bảo cảnh quan, giảm ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy.

- 3. Các yêu cầu khác:

- Bố trí hệ thống cổng ra vào, đảm bảo kết nối với hệ thống giao thông của khu vực.

- Cần chú ý các giải pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đường nội bộ như giảm tốc độ bằng các vạch giảm tốc, hệ thống biển báo.... ;

- Bố trí các vị trí tránh xe đảm bảo an toàn theo Quy định đường cho xe PCCC.

VII. Quy định về hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- 1. San nền, thoát nước mặt:

- San nền: Cao độ thiết kế san nền cao nhất +30.70m (ở phía Tây Bắc khu đất); cao độ thiết kế san nền thấp nhất +30.40m (ở phía Đông Nam khu đất). Hướng dốc thoát nước chính từ Bắc ra Nam và từ Tây sang Đông.

- Thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và theo nguyên tắc tự chảy;  bố trí hệ thống mương thoát nước đậy đan trong khu vực quy hoạch để thu gom nước mưa và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực thông qua tuyến cống D1000mm của CCN Gò Cầy ở phía Đông khu đất. Trước mắt do hệ thống thoát nước cụm công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, nước mưa được thu gom thoát ra mương thoát nước hiện trạng tại cửa xả bố trí ở phía Đông khu đất.

2. Giao thông:

Quy hoạch các tuyến đường giao thông nội bộ có bề rộng mặt đường tối thiểu 3,5m, đảm bảo kết nối các khu chức năng trong khu vực quy hoạch và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tổ chức đấu nối khu quy hoạch với tuyến đường Đ1 của Cụm công nghiệp Gò Cầy tại 01 vị trí ở phía Tây khu đất.

3. Cấp nước:

Nguồn đấu nối cấp nước từ hệ thống cấp nước chung của khu vực chạy dọc tuyến đường quy hoạch Đ1 ở phía Tây khu đất; tổng nhu cầu dùng nước khoảng 73,21m3/ngày.đêm. Hệ thống cấp nước chữa cháy thiết kế đi riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp nước sản xuất. Họng cứu hỏa bố trí nổi dọc theo các tuyến đường và tuân thủ theo các quy định về PCCC.

4. Cấp điện:

- Nguồn điện được đấu nối từ tuyến điện 22KV hiện trạng chạy dọc tuyến đường Đ1 ở phía Tây khu đất; tổng nhu cầu sử dụng điện cho khu quy hoạch khoảng 421,52kVA.

- 5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- - Thoát nước thải sinh hoạt: Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt của khu quy hoạch khoảng 58,57m3/ngày.đêm; hệ thống thoát nước thải sinh hoạt được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước mưa; nước thải sinh hoạt và nước thải trong hoạt động sản xuất được thu gom dẫn về các bể xử lý đặt bên trong khu đất để xử lý cục bộ đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định

- Chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp được thu gom phân loại, tập trung về khu trung chuyển chất thải rắn; sau đó vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn của huyện Tây Sơn để xử lý theo quy định.

- Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Quy định cụ thể về quy hoạch sử dụng đất.

- - Quy hoạch lối ra vào tiếp cận với đường Đ1 ở phía Tây khu đất.

- - Quy hoạch 3 khu chức năng gồm: Khu hành chính văn phòng, Khu sản xuất và các hệ thống phụ trợ đi kèm. Các hạng mục được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tầng cao XD tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất xây dựng công trình | 11.731,95 | 2 |
| 1 | Xưởng sản xuất 1 | 5.040,00 | 1 |
| 2 | Xưởng sản xuất 2 | 5.320,00 | 1 |
| 3 | Nhà chứa hóa chất + CTR + CTNH | 40,00 | 1 |
| 4 | Bể nước PCCC | 480,00 | 1 |
| 5 | Nhà vệ sinh 1 | 27,00 | 1 |
| 6 | Nhà vệ sinh 2 | 27,00 | 1 |
| 7 | Nhà bảo vệ | 14,00 | 1 |
| 8 | Nhà để xe | 90,00 | 1 |
| 9 | Trạm biến áp 250KVA | 6,00 | 1 |
| 10 | Bể xử lý nước thải | 48,00 | 1 |
| 11 | Nhà xử lý sơn thừa | 28,70 | 1 |
| 12 | Bể tẩy rỉ | 51,25 | 1 |
| 13 | Nhà văn phòng kết hợp Showroom + Nhà ăn ca | 560,00 | 2 |
| 14 | Mái che | 390,00 | - |
| II | Ðất sân bãi, giao thông nội bộ | 5.249,95 | - |
| III | Ðất cây xanh | 4.921,80 | - |
| IV | Tổng cộng | 21.903,70 | - |

II. Quy định chiều cao xây dựng đối với các hạng mục công trình.

- Tầng cao xây dựng:

- Tầng cao xây dựng:

+ Hạng mục Nhà văn phòng kết hợp showroom + nhà ăn ca: 02 tầng.

+ Hạng mục Xưởng sản xuất, nhà chứa hóa chất + CTR + CTNH, nhà để xe, nhà xử lý sơn thừa, nhà vệ sinh và nhà bảo vệ: 01 tầng.

- Chiều cao tầng và cos xây dựng nền: căn cứ vào công năng sử dụng của từng hạng mục mà các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ xem xét trong quá trình cấp phép.

III. Quy định về hình thức kiến trúc, hàng rào và vật liệu xây dựng các công trình.

1. Hình thức kiến trúc:

Kiến trúc chủ đạo trong nhà máy là kiến trúc nhà xưởng, nhà kho, nhà làm việc; hình thức kiến trúc mang tính đặc thù của công trình công nghiệp, kiến trúc hiện đại, đơn giản, rõ ràng mạch lạc, phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan chung của khu vực.

2. Hàng rào của nhà máy:

Hình thức kiến trúc thoáng, chắc chắn, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

3. Vật liệu xây dựng của các công trình:

- Vật liệu phải đảm bảo tính bền vững của công trình, đảm bảo môi trường theo quy định.

- Màu sắc công trình: Mặt ngoài công trình không được sơn quét các màu quá tối, quá sáng chói và trang trí các chi tiết không phù hợp với kiến trúc công trình.

IV. Yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường.

1. Bảo vệ môi trường không khí:

- Sử dụng xe, máy thi công chất lượng cao, ít khói bụi, tiếng ồn.

- Đảm bảo che chắn các xe chở vật liệu, hạn chế đến mức thấp nhất rơi vãi vật liệu, dầu mỡ.

- Làm ẩm bề mặt san lấp, mặt đường bằng cách phun nước, tưới nước thường xuyên, tránh bị khô gió cuốn bụi lan tỏa xung quanh.

- Sử dụng nguyên liệu đốt cho xe, máy có lượng lưu huỳnh thấp.

- Nhà máy phải có đăng ký bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Nhà máy xây dựng cần lựa chọn thiết bị tiên tiến, hiện đại, hạn chế khói bụi.

- Trồng cây ven đường, cây xanh tập trung, cây xanh cách ly đảm bảo ngăn bụi và tiếng ồn giữa các công trình nhà xưởng, công trình hành chính và khu vực xung quanh.

2. Bảo vệ môi trường nước:

- Nước mưa trong quá trình san ủi, thi công xây dựng cần được thu gom lắng bùn đất, trước khi chảy ra mương tiêu, không để bùn cát ảnh hưởng đến dòng chảy của mương.

- Nước thải sinh hoạt được thu gom qua hệ thống bể phốt rồi vào khu xử lý chung.

- Nước thải sản xuất phải được xử lý 2 cấp, nhà máy tự xử lý, xử lý chung của toàn cụm công nghiệp. Các chất ô nhiễm trong nước sau khi xử lý phải thấp hơn giới hạn cho phép theo quy định.

3. Xử lý chất thải rắn:

Chất thải rắn trong nhà máy được thu gom và phân loại trong từng hạng mục công trình theo quy định, rác thải độc hại phải được tách riêng được thu gom, vận chuyển đến bãi trung chuyển rác thải rắn đặt bên trong khu đất và xử lý theo đúng các quy định hiện hành.

4. Khoan trắc kiểm soát môi trường:

Trong quá trình xây dựng nhất là trong thời gian vận hành Trạm trộn bê tông thương phẩm, nhà máy gạch không nung việc khoan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành thường xuyên, liên tục theo quy định.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu VIVA chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Bình Thành thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; gửi hồ sơ quy hoạch chi tiết và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch cho Sở Xây dựng, UBND huyện Tây Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để lưu trữ theo quy định.

- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu VIVA chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch và triển khai thực hiện cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa đảm bảo tiến độ và nội dung theo quy định tại Luật xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Thông tư số 10/2016/TT-BXD; hồ sơ cắm mốc giới quy hoạch phải gửi Sở Xây dựng để có ý kiến thống nhất bằng Văn bản trước khi phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định. Sau khi hoàn thành công tác cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu VIVA gửi hồ sơ cắm mốc về Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tây Sơn để lưu trữ theo quy định.

3. UBND huyện Tây Sơn chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng của chủ đầu tư theo ranh giới quy hoạch được duyệt. Trong quá trình quản lý, có các vấn đề vướng mắc gửi báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định trước khi thực hiện.

4. Trước khi thực hiện các thủ tục liên quan về chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phải công bố các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và nội dung Quy định này để các tổ chức, cá nhân sử dụng đất biết trước khi thực hiện.

5. Hồ sơ đồ án quy hoạch và Quy định này được lưu trữ tại Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tây Sơn và các tổ chức có liên quan.

II. Quản lý mốc giới theo quy hoạch

1.  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu VIVA có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Bình Thành quản lý các mốc giới quy hoạch đã triển khai cắm mốc, bàn giao ngoài thực địa. Hàng năm tổ chức kiểm tra, bổ sung, khôi phục các mốc giới bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.

2.  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập Khẩu VIVA có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Bình Thành bảo vệ mốc giới ngoài thực địa, trường hợp mốc giới bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về Sở Xây dựng để có kế hoạch khôi phục lại.

III. Các nội dung khác về quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng

1. Các nội dung khác về quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng không có trong Quy định này được thực hiện theo các Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn  và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vướng mắc, phát sinh; các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.